Приложение №2.11

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

# ОП.06 Материаловедение

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

Задание №1

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видами чугуна с формами графита:

| Вид чугуна |  | Форма графита |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Высокопрочный чугун | 1 | Хлопьевидная |
| Б | Серый чугун | 2 | Пластичная |
| В | Ковкий | 3 | Шаровидная |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 |

Задание №2

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Полупроводник, в котором в результате разрыва связей образуется равное количество свободных электронов и дырок, называется.

а) Собственный

б) Примесный проводник

в) Электрический

Ответ: а

Обоснование: Так называют полупроводник, в котором в результате разрыва связей образуется равное количество свободных электронов и дырок.

Задание №3

Прочитайте текст и установите соответствие.

Расшифруйте марку чугуна КЧ60-3:

| А | К | 1 | Предел прочности при растяжение 600 Мпа |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 60 | 2 | Относительное удлинении 3% |
| В | 3 | 3 | Ковкий чугун |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 |

Задание №4

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие межу марками и названиями стали:

| Марка стали |  | Название стали |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | У13 | 1 | Конструкционная сталь |
| Б | Сталь 45 | 2 | Легированная инструментальная сталь |
| В | ХВГ | 3 | Углеродистая инструментальная сталь |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 2 |

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

К каким типам сплавов относятся структура: феррит.

1.Твердые растворы

2. Химические соединения

3. Механические смеси

Ответ: 1

Обоснование: Феррит — это твёрдый раствор углерода, содержание которого не больше 0,02%, в α-железе, то есть практически чистое железо.

Задание №6

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между названиями и марками стали:

| Название стали |  | Марка стали |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Углеродистые конструкционная стали | 1 | Х12Н5 |
| Б | Легированные инструментальная стали | 2 | У8 |
| В | Углеродистая инструментальная стал | 3 | Бст0 |
| Г | Легированная конструкционная сталь | 4 | ХВГ |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | 1 |

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какая линия на диаграмме состояния системы Fe — Fe3 C соответствует началу кристаллизации сплава?

А) АВСД

Б) АНЕД

С) ЕСД

Ответ: А

Обоснование: Эта линия соответствует началу кристаллизации сплава.

Задание №8

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между названиями и марками стали:

| Название стали |  | Марка стали |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Инструментальные качественные легированные стали | 1 | ВСт4; Ст2. |
| Б | Конструкционные качественные углеродистые стали | 2 | 05А; 10А; |
| В | Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества | 3 | Х12Н5; Х2С2 |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 |

Задание №9

Прочитайте текст и установите последовательность.

Термическая обработка — это совокупность операций, проводимых для металлов и сплавов целью получения заданных свойств

Для этого вам необходимо выполнить определенную последовательность проведения термической обработки:

- Выдержка

- Охлаждение

- Нагрев

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 3 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание №10

Прочитайте текст и установите последовательность.

При термической обработки стали которая сопровождается нагревом и охлаждением, разливают четыре основных превращения.

Для этого вам необходимо установить последовательность превращений происходящие в стали при охлаждении:

- При охлаждении аустенит в перлит

- При нагреве перлит в аустенит

- При охлаждении аустенит в мартенсит

- Мартенсит в перлитные структуры

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 1 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №11

Прочитайте текст и установите последовательность.

Закалка в двух охладителя – это нагрев детали до 300- 4000 С с последующим охлаждение.

Для этого вам необходимо установить последовательность проведения закалки:

- Охлаждение в воде

- Охлаждение в Машином масле

- Выдержка

- Нагрев

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 3 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №12

Прочитайте текст и установите последовательность.

Расшифруйте марку стали 12Х18Н9Т

Для этого вам необходимо выполнить определенную последовательность действий:

- Легированная конструкционная сталь

- Содержания хрома 18%

- Содержания никеля 9%

- Титан 1,5%

- Углерод 1%

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №13

Прочитайте текст и установите последовательность.

Технология изготовления изделий из резиновых смесей состоит из ряда операций, выполняемых в определённой последовательности.

Для этого вам необходимо выполнить определенную последовательность действий:

- Вулканизация

- Подготовка сырья

- Пластификация и вальцовка

- Дозирование добавок и модификаторов.

- Каландрование.

- Формирование изделий.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №14

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Чугун - это сплав железа и углерода, в которых содержащие углерода более 2,14%

- более 2,14%

- более 1,14%

- менее 2.14%

Ответ: 1

Обоснование: Содержание углерода в чугуне более 2,14%, при содержания углерода меньше 2,14% это сталь.

Задание №15

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Способность металлов и сплавов сопротивляться проникновению в него другого, более твёрдого тела называется.

А) упругостью.

Б) твёрдостью.

В) прочностью.

Г) плотностью.

Ответ: Б

Обоснование: Механические свойства определяют поведение материала при деформации и разрушении от действия внешних нагрузок.

Задание №16

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Процесс насыщения поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в расплавленных цианистых солях называется.

А) азотированием.

Б) нитроцементацией.

В) цианированием.

Г) цементацией.

Ответ: В

Обоснование: Процесс изменения химического состава, микроструктуры и свойств поверхностного слоя детали .

Задание №17

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой температуры, выдержке и последующим медленном охлаждении вместе с печью, называется

А) закалкой.

Б) отпуском.

В) отжигом.

Г) нормализацией.

Ответ: В

Обоснование: Вид термической обработки, проводимый для снятия внутреннего напряжения.

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между механическими свойствами с их определением:

| Механическое свойство |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Прочность | 1 | Способность материала изменять свои размеры и форму под действием внешних сил, не разрушаясь |
| Б | Твердость | 2 | Способность материала сопротивляться разрушающему воздействию внешних сил. |
| В | пластичность | 3 | Способность материала сопротивляться внедрению в него более твердого тела. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №19

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между определениями и понятиями технологические свойства свойств:

| Определение |  | Понятие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Способность металла заполнить литейную форму. | 1 | свариваемость |
| Б | Это снижение объема металлов и сплавов при застывании отливок. Степень усадки выражается в процентах и обычно составляет 1-2 %. Факторы, влияющие на этот параметр, включают химический состав материала и температуру заливки. | 2 | житкотекучесть |
| В | Это свойство металлов или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки неразъёмное соединение, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия | 3 | усадка |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №20

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Сталь — это сплав железа с углеродом, который содержит …

1) более 0,5 % углерода

2) 0,32 % углерода

3) менее 2,14 % углерода

Ответ: 3

Обоснование: Сталь выплавляют из чугуна путем удаления части углерода.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа  и интерпретации информации,  и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие.

К эксплуатационным свойства относиться жаростойкость, жаропрочность, износостойкость. Соотнесите определение и понятие:

| А | Способность материала сохранить механические свойства при высоких температурах | 1 | жаростойкость, |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Способность материала сопротивляться разрушению его поверхностных слоев при трении | 2 | жаропрочность, |
| В | Способность металлического материала сопротивляться окислению в газовой среде | 3 | износостойкость. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между определениями и группами диэлектриков:

| Определение |  | Группа диэлектриков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Состоят из молекул с асимметричным строением, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают. К ним относятся, например, спирты, вода. | 1 | Неполярные |
| Б | Состоят из атомов и молекул с симметричным строением, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов совпадают. К ним относятся инертные газы, кислород, водород | 2 | Кристаллические |
| В | Имеют ионную структуру, это слабополярные диэлектрики. К ним относятся NaCl, KCl. | 3 | Полярные |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 |

Задание №23

Прочитайте текст и установите соответствие.

Классификация углеродистых сталей. Углеродистыми сталями называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода от 0,05 до 1,35 % углерода. По содержанию углерода углеродистые стали делятся на низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые.

Установите соответствие между группой стали с количеством углерода:

| Группа стали |  | Количество углерода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | низкоуглеродистые | 1 | более 0,50 % С |
| Б | среднеуглеродистые | 2 | до 0,25 % С |
| В | высокоуглеродистые | 3 | от 0,3 до 0,5 % С), |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №24

Прочитайте текст и установите соответствие.

Классификация углеродистых сталей. Углеродистыми сталями называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода от 0,05 до 1,35 % углерода

По структуре стали подразделяются на доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные.

Установите соответствие между  группой  стали по структуре и количеству углерода:

| Группа стали |  | Количество углерода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | доэвтектоидные | 1 | до 0,8 % до 2,14% |
| Б | эвтектоидные | 2 | 0,002 до 0,8 % С |
| В | заэвтектоидные | 3 | 0,8% |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №25

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Выберите правильный ответ при каком содержании углерода стали являются эвтектоидными

А) От 2.14% до 4,3%

Б) От 0,02 до 0,8%

В) От 0,8% до 2.14%

Д) 0,8%

Ответ: Д

Обоснование: Сталь, структура которой состоит только из перлита, содержит 0,8% углерода и называется эвтектоидной.

Задание №26

Прочитайте текст и установите соответствие.

Углеродистыми сталями называют железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода от 0,05 до 1,35 % углерода

По качеству стали подразделяют на стали обыкновенного качества, качественные и высококачественные.

Установите соответствие между  группой стали по структуре с  количеством углерода:

| Группа стали |  | Количество углерода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Углеродистая конструкционная стали обыкновенного качества | 1 | У10А |
| Б | Углеродистая качественные конструкционная сталь | 2 | БСТ4 |
| В | Углеродистая инструментальная стали высококачественные. | 3 | Сталь 45 |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №27

Прочитайте текст и установите соответствие.

Технические полупроводники делятся на три группы: Атомные, с ионной кристаллической решёткой, полупроводниковые соединения.

Установите соответствие между  полупроводниками  с кристаллическими решетками:

| Кристаллические решетки |  | Полупроводники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Атомно кристаллическая решетка | 1 | Полупроводниковые соединения. |
| Б | Атомы связаны кулоновскими силами. | 2 | Атомные полупроводники |
| В | Атомы образуют кристаллы в виде большой молекулы. | 3 | С ионной кристаллической решёткой. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 1 |

Задание №28

Прочитайте текст и установите соответствие.

По назначению пластмассы делятся на конструкционные, электроизоляционные

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

| А | конструкционные | 1 | магнитодиэлектрики, полупроводники |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | электроизоляционные | 2 | корпуса приборов, рукоятки, щеткодержатели |
| В | специальные | 3 | каркасы катушек, панели, латы |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 |

Задание №29

Прочитайте текст и установите соответствие.

Медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета. Плотность меди — 8,94 г/см³, температура плавления — 1083 °С. Характеризуется невысокими прочностью и твёрдостью, и хорошей пластичностью. Из меди получают различные сплавы.

Установите соответствие между  видами сплава с их  определениями:

| Вид сплава |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Бронза | 1 | Сплав меди с цинком |
| Б | Латунь | 2 | Сплав меди с оловом и другими элементами |
| В | Мельхиор | 3 | Сплав меди с никелем |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 |

Задание №30

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при

нагреве в соответствующей среде называется …

А) азотированием.

Б) нитроцементацией.

В) цианированием.

Г) цементацией.

Ответ: Г

Обоснование: Цементация диффузионное насыщение поверхностного слоя углеродом.

Задание №31

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Конструкционная сталь 12Х18Н9Т содержит ….

- 0,12 углерода, 18 хрома. 9 никеля, менее одного титана в молях

- 1,2 углерода, 1,8 хрома. 0,9 никеля, 0,1 титана в процентах

- 120 углерода, 18 хрома. 9 никеля, 1 титана в граммах на кубометр

- 0,12 углерода, 18 хрома. 9 никеля, менее одного титана в процентах

Ответ: 4

Обоснование: Легированные стали маркируют   буквами и цифрами в соответствии с маркировкой ГОСТ 4543-71.

Задание №32

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Какая из форм кристаллических решеток является объемно-центрированной кубической решеткой?

Ответ: 1

Обоснование: Объёмно-центрированная кубическая решётка представляет собой куб, состоящий из девяти атомов: восемь из них располагаются в узлах элементарной ячейки, а девятый — на пересечении диагонали.

Задание №33

Прочитайте текст и установите последовательность.

Расшифруйте марку стали Р6М5

Для этого вам необходимо выполнить определенную последовательность действий:

- Молибден 5%

- Вольфам 6%

- Углерод 1%

- Быстрорежущая сталь

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №34

Прочитайте текст и установите последовательность.

Технологический процесс изготовления деталей или заготовок из порошков включает следующие операции Этап 1. Приготовление шихты требуемого состава. Этап состоит из операций:

- получение сырьевой субстанции (пресс-порошок, шликер).

- сепарация порошковых материалов;

- получение порошков (металлических или неметаллических, например, керамических);

- перемешивание порошковых материалов

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 1 | 2 | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Задание №35

Прочитайте текст и установите последовательность.

Технологический процесс изготовления деталей или заготовок из порошков включает следующие операции: Этап 1. Приготовление шихты требуемого состава. Этап 2. Получение компостированного полуфабриката.

Этап состоит из операций:

- прессования собственно порошков (металлические изделия);

- прессования гранулированных пресс-порошков (керамические изделия);

- обработки предварительно компактированного полуфабриката резанием

- дозирование сырьевой субстанции (пресс-порошка, гранул, шликера);

- формообразование компактивированного полуфабриката, осуществляемое способами

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание №36

Прочитайте текст и установите последовательность.

Порошковой металлургией называют область техники, охватывающую совокупность методов изготовления порошков металлов и изделий из них или их смесей с неметаллическими порошками без расплавления основного компонента. Технологический процесс изготовления деталей или заготовок из порошков включает следующие операции:

- Спекание.

- Вторичная обработка давлением.

- Механическая обработка заготовки резанием.

- Нанесение декоративных, защитных или функциональных покрытий.

- Приготовление шихты требуемого состава.

- Получение компактированного полуфабриката.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 37

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Из следующих сталей выберите углеродистую сталь:

- Бст0

- 12ХГА

- 15Х3Н4М4

Ответ: 1

Обоснование: Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 380-79.

Задание №38

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Из следующих сталей выберите легированную сталь:

- Бст0

- 45Х12Н5

- ВСт4

Ответ:2

Обоснование: Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 4543-71.

Задание №39

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Из предложенных марок сталей выберите в инструментальную:

- 05

- У13

- ВСт4

Ответ: 2.

Обоснование: Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 1435-74.

Задание №40

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Из предложенных марок сталей выберите в конструкционную

- У10

- 10кп

- У13

Ответ:2

Обоснование: Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 1435-74.

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль | Промежуточная аттестация (экзамен) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А3Б2В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 2 | А Так называют полупроводник, в котором в результате разрыва связей образуется равное количество свободных электронов и дырок. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 3 | А3Б1В2 | Полный ответ на задание состоит из 3 пунктов. Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если даны правильные ответы на 1-2 пунктов – оценивается 2 баллами; если дан правильный ответ на 1 пунктов – оценивается 1 баллом; если нет правильных ответов – оценивается 0 баллами |  |
| 4 | А3Б1В2 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 5 | 1 Феррит — это твёрдый раствор углерода, содержание которого не больше 0,02%, в α-железе, то есть практически чистое железо. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 6 | А3Б4В2Г1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 7 | А Эта линия соответствует началу кристаллизации сплава | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 8 | А3Б2В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 9 | 312 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 10 | 2134 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 11 | 4312 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 12 | 15234 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 13 | 234561 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 14 | 1 Содержание углерода в чугуне более 2,14%, при содержания углерода меньше 2,14% это сталь. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 15 | Б Механические свойства определяют поведение материала при деформации и разрушении от действия внешних нагрузок. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 16 | В Процесс изменения химического состава, микроструктуры и свойств поверхностного слоя детали | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 17 | В Вид термической обработки, проводимый для снятия внутреннего напряжения | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 18 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 19 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 20 | 3 Сталь выплавляют из чугуна путем удаления части углерода. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 21 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 22 | А1Б3В2 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 23 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 24 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 25 | Д Сталь, структура которой состоит только из перлита, содержит 0,8% углерода и называется эвтектоидной. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 26 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 27 | А2Б3В1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 28 | А2Б1В3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 29 | А2Б1В3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 30 | Г Цементация диффузионное насыщение поверхностного слоя углеродом.. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 31 | 4 Легированные стали маркируют буквами и цифрами в соответствии с маркировкой ГОСТ 4543-71 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 32 | 1 Объёмно-центрированная кубическая решётка представляет собой куб, состоящий из девяти атомов: восемь из них располагаются в узлах элементарной ячейки, а девятый — на пересечении диагонали | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 33 | 4321 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 34 | 1243 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 35 | 45123 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 36 | 561234 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 37 | 1 Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 380-79 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 38 | 2 Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 4543-71 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 39 | 2 Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 1435-74 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| 40 | 2 Марка стали выбрана в соответствии с маркировкой ГОСТ 1435-74 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 28 из 40 заданий |  |