Приложение №1.16

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

ООД.16 Введение в специальность

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

Задание №1

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между условным обозначением элемента и его названием

| Какой буквой обозначают: |  | Принципы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | реактивное сопротивление | 1 | R |
| Б | активное сопротивление | 2 | X |
| В | реактивную мощность | 3 | P |
| Г | активную мощность | 4 | Q |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 4 | 3 |

Задание №2

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между единицей измерения и её названием

| Название единицы измерения |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | силы тока | 1 | Ватт |
| Б | сопротивления | 2 | Вольт |
| В | напряжения | 3 | Ом |
| Г | активную мощность | 4 | Ампер |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 2 | 1 |

Задание №3

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между последовательностью измерений на стенде и с порядком измерений.

| Последовательность измерений на стенде |  | Принципы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Шаг 1 | 1 | Включают стенд |
| Б | Шаг 2 | 2 | Собирают схему |
| В | Шаг 3 | 3 | Собранная схема проверяется преподавателем |
| Г | Шаг 4 | 4 | Производят измерения приборами |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 1 |

Задание №4

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между последовательностью включения стенда по электротехнике для проведения измерений?

| Последовательность включения стенда |  | Принципы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Шаг 1 | 1 | Включают автомат УЗО |
| Б | Шаг 2 | 2 | Включают в сеть 220 В |
| В | Шаг 3 | 3 | Производят измерения |
| Г | Шаг 4 | 4 | Включают тумблеры питания модулей |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 4 | 3 |

Задание №5

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Электротехника это …

А. фундаментальная наука, базирующаяся на исследованиях в области электрических и магнитных явлений;

Б. фундаментальная наука, базирующаяся на исследованиях в области физических явлений;

В. фундаментальная наука, базирующаяся на исследованиях в области оптики;

Г. фундаментальная наука, базирующаяся на исследованиях в области механики

Ответ: А

Обоснование: Электротехника — это область науки и техники, изучающая теорию и практическое применение электричества.

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Электрический ток – это…

А. упорядоченное (направленное) движение электрически заряженных частиц или заряженных макроскопических тел;

Б. неупорядоченное движение свободных электрических частиц;

В. упорядоченное некомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц;

Г. упорядоченное некомпенсированное движение занятых электрических частиц

Ответ: А

Обоснование: упорядоченное движение не обязано распространяться на все частицы – каждая частица может двигаться хаотически, но в целом вся масса этих частиц смещается в определённом направлении, и именно это смещение обуславливает наличие тока.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение 380 В. Чему равно фазное напряжение?

А. 220 В;

Б. 380 В;

В. 250 В;

Г. 127 В

Ответ: А

Обоснование: 220 В — фазное напряжение при линейном напряжении 380 В и симметричной нагрузке, соединённой звездой.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Для расширения пределов измерения амперметра какой элемент включают в цепь?

А. Емкость;

Б. Шунт;

В. Трансформатор;

Г. Выключатель.

Ответ: Б.

Обоснование: Шунт — это относительно малое, но точно известное сопротивление, присоединяемое параллельно измерительному механизму.

Задание №9

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что применяют для расширения пределов измерения вольтметра?

А. Добавочное сопротивление;

Б. Выпрямитель;

В. Усилитель;

Г. Шунт.

Ответ: А

Обоснование: Для расширения пределов измерения вольтметра применяют добавочные резисторы, которые включаются последовательно с прибором.

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Как называется единица измерения индуктивности?

А. Тесла;

Б. Вебер;

В. Генри;

Г. Фарад

Ответ: В

Обоснование: единица измерения индуктивности в Международной системе единиц (СИ).

Задание №11

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Чем определяется ЭДС индукции в контуре?

А. Магнитной индукцией в контуре;

Б. Индуктивностью контура;

В. Магнитным потоком;

Г. Скоростью изменения магнитного потока.

Ответ: Г

Обоснование: Согласно закону электромагнитной индукции (закону Фарадея), ЭДС индукции равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока.

Задание №12

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По закону Ома для участка цепи сила тока:

А. прямо пропорциональна сопротивлению и обратно пропорциональна напряжению;

Б. прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению;

В. равна произведению напряжения на сопротивление;

Г. обратно пропорциональна произведению сопротивления на напряжение.

Ответ: Б

Обоснование: сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

Задание №13

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Участок цепи - это

А. замкнутая часть цепи;

Б. графическое изображение элементов;

В. участок цепи между двумя точками;

Г. часть цепи между двумя точками, содержащая элемент электрического сопротивления

Ответ: Г

Обоснование: элемент электрической цепи, предназначенный для использования электрического сопротивления.

Задание №14

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между неисправностью в бытовой электросети и возможной причиной ее возникновения:

| Неисправность |  | Возможная причина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетки не работают в одной комнате | А | Повреждение или ослабление соединения в данной фазе (линии) |
| 2 | Полное отсутствие света во всей квартире | Б | Срабатывание автоматического выключателя на вводе в квартиру |
| 3 | Сильное искрение при включении утюга | В | Плохой контакт в розетке или вилке прибора |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Задание №15

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Напишите название закона, к которому относится эта формула Σ I=0

Ответ: первый закон Кирхгофа

Задание №16

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Напишите название закона, к которому относится эта формула Σ E= Σ IR

# Ответ: второй закон Кирхгофа

Задание №17

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Определите мощность приёмника, если сопротивление равно 10 Ом, а ток приёмника 4 А.

Ответ: 160 Вт.

Задание №18

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Три сопротивления соединены последовательно и имеют соответственно 10, 20, 30 Ом. Каково общее сопротивление в цепи?

Ответ: 60 Ом.

Задание №19

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Два сопротивления соединены параллельно и имеют соответственно 5 и 20 Ом. Каково общее сопротивление в цепи?

Ответ: 4 Ом.

Задание №20

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# При параллельном соединении трех одинаковых элементов определить напряжение цепи, если значение напряжения на одном элементе 12 В:

Ответ: 12 В.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

Задание №21

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между названием закона и его формулой:

| Установите правильные соответствия |  | Принципы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | закон Джоуля Ленца | 1 | ∑E =∑IR |
| Б | закон Ома для участка цепи | 2 | ∑I=0 |
| В | первый закон Кирхгофа | 3 | Q=I2 Rt |
| Г | второй закон Кирхгофа. | 4 | I= U/R |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 2 | 1 |

Задание №22

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между контрольно-измерительным прибором и измеряемым им параметром.

| Измеряемый параметр |  | Контрольно-измерительный прибор |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи | 1 | Амперметр |
| Б | Мощность, потребляемая электрическим устройством | 2 | Вольтметр |
| В | Сила тока, протекающего через электрическую цепь | 3 | Омметр |
| Г | Омическое сопротивление участка цепи или изоляции | 4 | Ваттметр |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 1 | 3 |

Задание №23

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Ток, который периодически, через равные промежутки времени изменяется как по величине, так и по направлению, называется…

A. постоянным

Б. переменным

В. притягивающим

Г. Суммарным

Ответ: Б

Обоснование: Переменный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению.

Задание №24

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

В каких единицах измеряется проводимость?

А. См

Б. В

В. Гн

Г. Вт

Ответ: А

Обоснование: Проводимость измеряется в сименсах (См).

Задание №25

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Единица измерения потенциала точки электрического поля- это

А. Ватт

Б. Ампер

В. Джоуль

Г. Вольт

Ответ: Г

Обоснование: единица измерения потенциала точки электрического поля в Международной системе единиц.

Задание №26

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

При последовательном соединения конденсатора какой параметр постоянный?

A. Напряжение

Б. Заряд

В. Сила тока

Г. Сопротивление

Ответ: Б

Обоснование: заряд — при последовательном соединении конденсаторов одинаковый.

Задание №27

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Если по двум проводникам течет ток одинакового направления, то они:

A. Притягиваются

Б. Не взаимодействуют

В. Скручиваются

Г. Отталкиваются

Ответ: А

Обоснование: Если по двум проводникам течёт ток одинакового направления, то они притягиваются друг к другу.

Задание №28

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Сопротивление трех последовательно соединенных проводников равно

A. Произведению их сопротивлений

Б. Квадрату их сопротивлений

В. Сумме их сопротивлений

Г. Разности их сопротивлений

Ответ: В

Обоснование: Сопротивление трёх последовательно соединённых проводников равно сумме их сопротивлений.

Задание №29

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Реостат применяют для регулирования в цепи?

A. Напряжения

Б. Силы тока

В. Напряжения и силы тока

Г. Сопротивления

Ответ: Б

Обоснование: Реостат -применяют для регулирования силы тока в цепи.

Он используется для изменения сопротивления в электрической цепи, что влияет на силу тока, протекающего в ней.

Задание №30

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком, называется?

A. Резистором

Б. Конденсатором

В. Амперметром

Г. Вольтметром

Ответ: Б

Обоснование: Конденсатор — устройство, состоящее из двух проводников, разделённых диэлектриком.

Задание №31

Прочитаете текст и установите соответствие.

Установите соответствие между типом изоляционного материала и его характерными свойствами или областями применения:

| Изоляционный материал |  | Характерные свойства/Области применения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Керамика (например, фарфор) | 1 | Высокая механическая прочность, стойкость к УФ-излучению, хорошие диэлектрические свойства, но хрупкость. |
| Б | Стекло (например, закаленное стекло) | 2 | Отличные диэлектрические свойства, устойчивость к старению, низкая гигроскопичность. |
| В | Полимеры (например, ПВХ, полиэтилен, эпоксидные смолы) | 3 | Хорошая механическая прочность, устойчивость к механическим нагрузкам, стойкость к атмосферным воздействиям. |
| Г | Слюда | 4 | Высокая термостойкость, хорошие диэлектрические свойства, используется в нагревостойкой изоляции. |

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание №32

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как называется прибор, используемый для измерения сопротивления изоляции электрической цепи?

Ответ: Мегаомметр используется для измерения сопротивления изоляции электрической цепи

Задание №33

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Что произойдет, если соединить два положительно заряженных материала?

Ответ: Когда два положительно заряженных материала соприкасаются, они отталкиваются.

Задание №34

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Какой прибор используется для измерения силы тока в электрической цепи?

# Ответ: Амперметр (или токовые клещи).

Задание №35

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какой прибор используется для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях?

Ответ: Указатель напряжения используется для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях

Задание №36

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

### Какова будет сила тока, если общее сопротивление в последовательной цепи увеличится в два раза?

# Ответ: Если общее сопротивление в последовательной цепи увеличится вдвое, ток уменьшится вдвое.

Задание №37

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Что произойдет, если последовательный ток удвоится?

# Ответ: Если последовательный ток увеличивается вдвое, сопротивление уменьшается вдвое.

# Задание №38

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

# Объясните, для чего нужна цепочка резисторов, включенных последовательно?

# Ответ: При последовательном включении цепочки резисторов напряжение источника будет делиться пропорционально их номиналам.

Задание №39

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как называется изделие, предназначенное для коммутации (включения/отключения) электрической цепи вручную?

Ответ: Выключатель (или переключатель)

Задание №40

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как называется процесс проверки исправности инструмента перед использованием?

Ответ: Осмотр (визуальный осмотр).

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| # № задания | # Эталонный (правильный) ответ | Промежуточная аттестация (зачет) | Промежуточная аттестация (зачет) |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # А2Б1В4Г3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 2 | # А4Б3В2Г1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 3 | А2Б3В4Г1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 4 | А2Б1В4Г3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 5 | # А # Электротехника — это область науки и техники, изучающая теорию и практическое применение электричества. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 6 | # А # Упорядоченное (направленное) движение электрически заряженных частиц или заряженных макроскопических тел | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 7 | # А # 220 В — фазное напряжение при линейном напряжении 380 В и симметричной нагрузке, соединённой звездой | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 8 | # Б # Шунт — это относительно малое, но точно известное сопротивление, присоединяемое параллельно измерительному механизму | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 9 | # А # Для расширения пределов измерения вольтметра применяют добавочные резисторы, которые включаются последовательно с прибором | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 10 | # В # Единица измерения индуктивности в Международной системе единиц (СИ) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 11 | # Г # Согласно закону электромагнитной индукции (закону Фарадея), ЭДС индукции равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 12 | # Б # Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 13 | Г Элемент электрической цепи, предназначенный для использования электрического сопротивления | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 14 | А1Б2В3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 15 | # первый закон Кирхгофа | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 16 | # второй закон Кирхгофа | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 17 | # 160 Вт | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 18 | # 60 Ом | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 19 | # 4 Ом | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 20 | # 12 В | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 21 | А3Б4В2Г1 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 22 | А2Б4В1Г3 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 23 | Б Переменный ток — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 24 | А Проводимость измеряется в сименсах (См) | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 25 | Г Единица измерения потенциала точки электрического поля в Международной системе единиц | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 26 | Б Заряд — при последовательном соединении конденсаторов одинаковый | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 27 | A Если по двум проводникам течёт ток одинакового направления, то они притягиваются друг к другу | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 28 | В Сопротивление трёх последовательно соединённых проводников равно сумме их сопротивлений | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 29 | Б Реостат -применяют для регулирования силы тока в цепи. Он используется для изменения сопротивления в электрической цепи, что влияет на силу тока, протекающего в ней | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 30 | Б Конденсатор — устройство, состоящее из двух проводников, разделённых диэлектриком | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 31 | А1Б2В3Г4 | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; # неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. |  |
| # 32 | Мегаомметр используется для измерения сопротивления изоляции электрической цепи | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 33 | # Когда два положительно заряженных материала соприкасаются, они отталкиваются. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 34 | # Амперметр (или токовые клещи). | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 35 | # Указатель напряжения используется для определения наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 36 | # Если общее сопротивление в последовательной цепи увеличится вдвое, ток уменьшится вдвое. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 37 | # Если последовательный ток увеличивается вдвое, сопротивление уменьшается вдвое. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 38 | # При последовательном включении цепочки резисторов напряжение источника будет делиться пропорционально их номиналам. | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 39 | # Выключатель (или переключатель) | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
| # 40 | Осмотр (визуальный осмотр). | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами если ответ правильный, но не полный – оценивается 2 баллами если допущена одна ошибка/неточность – оценивается 1 баллом # если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – оценивается 0 баллами |  |
|  | # Критерии оценивания | # Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 28 из 40 заданий |  |