Приложение №2.9

к оценочным материалам по специальности

13.02.12 Электрические станции,сети, их релейная защита и автоматизация

Задания, позволяющие осуществлять оценку компетенций по дисциплине

ОП.04 Электротехника и электроника

Шифр и Наименование дисциплины

Нефтеюганск, 2025

ПК 1.3. Применять средства измерений параметров передаваемой электрической энергии

Задание №1

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Что характеризует коэффициент мощности (cos φ) в цепях переменного тока?
a) скорость изменения тока
b) отношение активной мощности к полной
c) отношение реактивной мощности к активной
d) потери энергии в проводах

Ответ: b

Обоснование: Коэффициент мощности — это безразмерная физическая величина, показывающая долю активной мощности в полной мощности потребителя переменного тока.

Задание №2 
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

По какому закону определяется направление индукционного тока?

a) закон Ома
b) правило буравчика
c) правило Ленца
d) первое правило Кирхгофа

Ответ: c

Обоснование: Правило Ленца гласит: индукционный ток всегда имеет такое направление, что его собственное магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, которым он вызван.

Задание №3

Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Как изменится сила притяжения между двумя разноименными зарядами, если расстояние между ними увеличить в 2 раза?

a) увеличится в 2 раза

b) уменьшится в 2 раза

c) увеличится в 4 раза

d) уменьшится в 4 раза

Ответ: d

Обоснование: Взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния, при увеличении расстояния в 2 раза, сила уменьшится в 2² = 4 раза.

Задание №4
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Явление возникновения ЭДС в замкнутом контуре при изменении магнитного потока через него называется

a) электростатическая индукция
b) электромагнитная индукция

c) самоиндукция
d) взаимная индукция

Ответ: b

Обоснование: Самоиндукция и взаимная индукция являются частными случаями этого явления, когда ЭДС наводится за счет изменения собственного тока или тока в соседнем контуре соответственно.

Задание №5
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа.

Первый закон Кирхгофа гласит, что

a) сумма ЭДС в любом замкнутом контуре равна сумме падений напряжений

b) сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению

c) алгебраическая сумма токов в любом узле цепи равна нулю

d) полная мощность цепи равна сумме мощностей на отдельных элементах

Ответ: c

Обоснование: Заряд, притекающий к узлу, должен быть равен заряду, утекающему от него, поэтому сумма втекающих токов равна сумме вытекающих, или алгебраическая сумма (с учетом знаков) равна нулю.

Задание №6

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из следующих утверждений справедливы для идеального проводника, помещенного в электростатическое поле?

a) напряженность поля внутри проводника равна нулю
b) весь статический заряд распределен по объему проводника
c) потенциал во всех точках проводника одинаков
d) проводник экранирует внешнее поле, создавая поле внутри себя

Ответ: ac

Обоснование: В электростатическом равновесии свободные заряды в проводнике перераспределяются так, что электрическое поле внутри него компенсируется, делая потенциал постоянным.

Задание №7

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из утверждений верны для последовательного соединения резисторов?

a) общее сопротивление цепи всегда меньше наименьшего из сопротивлений

b) сила тока через все резисторы одинакова

c) общее напряжение цепи равно сумме напряжений на каждом резисторе

d) общая проводимость равна сумме проводимостей резисторов

Ответ: cd

Обоснование: При последовательном соединении ток одинаков во всех резисторах, и   сумма напряжений на них равна общему напряжению цепи.

Задание №8

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из перечисленных характеристик являются основными для описания магнитного поля? 
a) напряженность магнитного поля
b) электрическое напряжение
c) магнитная индукция
d) электрическое сопротивление

Ответ: ac

Обоснование: Напряженность магнитного поля (H) не зависит от свойств среды, в то время как магнитная индукция (B) показывает силу действия поля на движущийся заряд и зависит от этих свойств.

Задание №9

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из перечисленных явлений и устройств основаны на законе электромагнитной индукции?
a) нагрев проводника при протекании тока
b) работа электрического трансформатора
c) возникновение ЭДС в генераторе
d) взаимодействие двух параллельных проводников с током

Ответ: bc

Обоснование: Работа трансформатора основана на явлении взаимной индукции: работы электрического трансформатора и возникновении ЭДС в генераторе.

Задание №10

Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов.

Какие из следующих утверждений описывают свойства ферромагнитных материалов?
a) имеют магнитную проницаемость 
b) обладают ярко выраженным явлением гистерезиса
c) их магнитная проницаемость не зависит от напряженности внешнего поля
d) являются диамагнетиками

Ответ: ab

Обоснование: Ферромагнетики обладают высокой магнитной проницаемостью и проявляют гистерезис, что приводит к остаточной намагниченности и сложной зависимости магнитной проницаемости от напряженности внешнего поля.

Задание №11

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какой закон гласит, что сумма токов в узле равна нулю?

Ответ: Первый закон Кирхгофа.

Задание №12
Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какое устройство преобразует механическую энергию в электрическую?

Ответ: Генератор

Задание №13

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется вращающаяся часть асинхронного двигателя?
Ответ: Ротор

Задание №14

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Как называется отношение полезной мощности к потребляемой, показывающий эффективность преобразования энергии

Ответ: КПД

Задание №15

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ

Какой прибор включается параллельно участку цепи?

Ответ: Вольтметр

Задание №16

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между характеристикой электрического поля и ее определением:

| Характеристика |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряженность электрического поля | А | Силовая характеристика поля, определяющая силу, действующую на заряд. |
| 2 | Электрический потенциал | Б | Работа по перемещению единичного положительного заряда из данной точки в бесконечность. |
| 3 | Электрическое напряжение | В | Разность потенциалов между двумя точками поля. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №17

Прочитайте текст и установите соответствие

Установите соответствие между элементом электрической цепи и его основным свойством:

| Элемент |  | Свойство |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резистор | А | Невозвратное преобразование электрической энергии в тепловую. |
| 2 | Конденсатор | Б | Накопление энергии в электрическом поле. |
| 3 | Катушка индуктивности | В | Накопление энергии в магнитном поле. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №18

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между видом соединения элементов и его основным признаком:

| Вид соединения |  | Признак |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Последовательное | А | Сила тока через все элементы одинакова. |
| 2 | Параллельное | Б | Ко всем элементам приложено одно и то же напряжение. |
| 3 | Смешанное | В | Сочетает в себе признаки последовательного и параллельного соединений. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №19
Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между величиной, характеризующей магнитное поле, и ее определением:

| Величина |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магнитная индукция | А | Характеризует действие поля на движущийся заряд, зависит от среды. |
| 2 | Напряженность магнитного поля | Б | Силовая характеристика поля, определяющая его интенсивность. |
| 3 | Магнитный поток | В | Характеризует способность поля наводить ЭДС в контуре. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Задание №20

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между методом расчета электрических цепей и его основной идеей:

| Метод расчета |  | Основная идея |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод контурных токов | А | Вводятся замкнутые токи для каждого независимого контура, уравнения составляются по второму закону Кирхгофа. |
| 2 | Метод узловых напряжений | Б | За неизвестные принимаются потенциалы узлов относительно одного базисного, уравнения составляются по первому закону Кирхгофа. |
| 3 | Метод наложения | В | Ток в ветви находится как сумма токов от каждого источника в отдельности. |

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Ключи к оцениванию тестовых заданий по дисциплине и критерии оценивания

| № задания | Эталонный (правильный) ответ | Текущий контроль (тестирование) | Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | b Коэффициент мощности — это безразмерная физическая величина, показывающая долю активной мощности в полной мощности потребителя переменного тока. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 2 | c Правило Ленца гласит: индукционный ток всегда имеет такое направление, что его собственное магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, которым он вызван | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 3 | d Взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния, при увеличении расстояния в 2 раза, сила уменьшится в 2² = 4 раза. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 4 | b Самоиндукция и взаимная индукция являются частными случаями этого явления, когда ЭДС наводится за счет изменения собственного тока или тока в соседнем контуре соответственно. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 5 | c Заряд, притекающий к узлу, должен быть равен заряду, утекающему от него, поэтому сумма втекающих токов равна сумме вытекающих, или алгебраическая сумма (с учетом знаков) равна нулю | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 6 | ac В электростатическом равновесии свободные заряды в проводнике перераспределяются так, что электрическое поле внутри него компенсируется, делая потенциал постоянным. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 7 | cd При последовательном соединении ток одинаков во всех резисторах, и сумма напряжений на них равна общему напряжению цепи. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 8 | ac Напряженность магнитного поля (H) не зависит от свойств среды, в то время как магнитная индукция (B) показывает силу действия поля на движущийся заряд и зависит от этих свойств. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 9 | bc Работа трансформатора основана на явлении взаимной индукции: работы электрического трансформатора и возникновении ЭДС в генераторе. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 10 | ab Ферромагнетики обладают высокой магнитной проницаемостью и проявляют гистерезис, что приводит к остаточной намагниченности и сложной зависимости магнитной проницаемости от напряженности внешнего поля. | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 11 | Первый закон Кирхгофа | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 12 | Генератор | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 13 | Ротор | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 14 | КПД | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 15 | Вольтметр | Полный правильный ответ на задание оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка/неточность/ответ правильный, но не полный – 1 балл, если допущено более одной ошибки/ответ неправильный/ ответ отсутствует – 0 баллов |  |
| 16 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 17 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 18 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 19 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
| 20 | 1А2Б3В | Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом; если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. |  |
|  | Критерии оценивания | Тестирование считается выполненным в случае, если верно выполнено 14 из 20 заданий |  |